affaire :  M falempe

Alarme incendie le jeudi 23 novembre 2017, vers 17h



Déclenchement de l’alarme incendie et évacuation bâtiment
laboratoire 0 E07
jeudi 23 novembre 2017 vers 17h.
Contexte : 

Dans le cadre de mes travaux au centre RAPSODEE j’ai utilisé l’étuve du labo 0 E07 pour obtenir de la matière minérale par calcination à 550°C des boues sèches. J’ai déjà utilisé cette étuve plusieurs fois après avoir été formé à la mise en marche.
Pour commencer, j’ai mis 200 grammes de boues (séchées à 105°C) dans un bac. Ensuite, j’ai fixé la consigne de l’étuve  à 550°C. 

Tout en utilisant les EPI nécessaires, j’ai introduit le bac dans l’étuve. La température de l’étuve au moment de la mise du bac était environ 600°C (étuve utilisée précédemment à 800°C).
L’incident :
Une fois l’étuve fermée, je vois de la fumée qui s’échappe à travers l’espace entre le four et sa porte. Après quelques instants la fumée n’a pas cessé. J’ai décidé d’ouvrir la porte de l’étuve : conséquence la boue a pris feu.
J’ai rapidement maitrisé le feu en soufflant, puis refermé la porte de l’étuve pour empêcher la fumée de se propager dans la salle et j’ai ouvert les fenêtres du labo 0 E07.

Par la suite, plusieurs personnes sont arrivées (Céline, doctorant, …) sur place avant le déclenchement de l’alarme général. J’ai fixé la consigne à 50°C. Comme tout a été maitrisé, une technicienne a essayé d’arrêter l’appel d’alarme pour ne pas déclencher l’alarme générale.

Après le point de rassemblement et l’autorisation de retour dans le bâtiment, je suis retourné au même labo avec plusieurs personnes (Patricia, Céline, Mickael, Denis, …) et je leur ai raconté ce qui s’est passé. Il y avait des odeurs dans le labo et dans le couloir RAPSODEE EE.

Le lendemain, la température de l’étuve a baissé et j’ai réussi à prendre une photo (ci-dessous). 


fichier : 151215_Rapport_alarme_incendie_151215_0E01_MF; créé le :08/12/2015 10:57:00; modifié le :27/11/y 11:41; impression du 27/11/y; page 5 / 1.
5
Fichier : 231117_Rapport_alarme_incendie_231117_0E07;
impression du 27/11/y; page Page 1 sur 1.

